ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема:

«Расчёт пропускной способности корпоративной IP-сети»

1. Цель работы

Освоить методику расчёта требуемой пропускной способности корпоративной IP-сети, включающей главный офис и территориально удалённый филиал. Студент должен научиться вычислять требования к полосе пропускания для трёх типов трафика (электронная почта, IP-телефония, видеонаблюдение), рассчитывать параметры WAN-канала межофисного соединения с учётом VPN-накладных расходов, оценивать нагрузку на межсетевой экран и выбирать соответствующие сетевые технологии.

2. Порядок выполнения работы

1.  Ознакомиться с исходными данными своего варианта (Приложение).

2.  Графически изобразить детальную схему сети по типу организации своего варианта.

3.  Рассчитать пропускную способность для трафика электронной почты.

4.  Рассчитать пропускную способность для IP-телефонии.

5.  Рассчитать пропускную способность для видеонаблюдения

6.  Рассчитать суммарную и проектную пропускную способность головного офиса и филиала. Выбрать технологию LAN и обосновать выбор.

7.  Рассчитать базовую полосу WAN-канала.

8.  Учесть VPN-накладные расходы. Выбрать тип WAN-канала и обосновать выбор.

9.  Рассчитать нагрузку на межсетевой экран для головного офиса и филиала. Выбрать класс firewall и обосновать выбор.

10.  Сформулировать выводы по работе.

3. Теоретические сведения

3.1. Особенности пакетного трафика

Современные корпоративные сети передачи данных построены на принципе коммутации пакетов. IP-сети являются мультисервисными: по одной и той же физической инфраструктуре передаются данные различных приложений — электронная почта, веб-трафик, IP-телефония, видеонаблюдение и др. Характерной особенностью пакетного трафика является его изменяемость (burstiness): скорость передачи может резко возрастать и снижаться. При проектировании необходимо учитывать пиковую нагрузку.

3.2. Часы наибольшей нагрузки (ЧНН)

ЧНН — непрерывный 60-минутный интервал суток, в котором нагрузка на сеть наибольшая. Расчёт пропускной способности всегда проводится для ЧНН. Для корпоративных сетей ЧНН обычно приходится на 9:00–11:00 и 14:00–16:00. Трафик видеонаблюдения является постоянным (24/7).

3.3 Типы трафика и их особенности

Характеристики основных типов трафика

| Тип трафика | Протокол | Характер потока | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронная почта | SMTP / TCP | Пакетный (burst) | Занимает всю доступную полосу; объём зависит от вложений |
| IP-телефония (VoIP) | RTP / UDP | Непрерывный, двунаправленный | Фиксированная скорость; учёт заголовков RTP/UDP/IP; G.711=100, G.729=24, G.722=80 кбит/с |
| Видеонаблюдение | RTP / UDP | Непрерывный, однонаправленный | Постоянная нагрузка 24/7; определяется количеством камер |

3.4 Методика расчёта пропускной способности

Электронная почта:

B_email = (S_msg * N_sim) / T_delay  -  результат в КБ/с

где:

S_msg - размер письма (КБ);

N_sim = округл(N_рабочих_мест * доля_одновр.) - одновременно отправляющих хостов;

T_delay - время доставки (с).

Перевод в Мбит/с: B_email [Мбит/с] = B_email [КБ/с] * 8 / 1000

IP-телефония (VoIP):

B_voip = N_calls * b_call * 2  -  результат в кбит/с

где:

N_calls - одновременные вызовы;

b_call - скорость кодека с учётом заголовков RTP/UDP/IP (G.711: 100 кбит/с, G.729: 24 кбит/с, G.722: 80 кбит/с); *2 – двунаправленная связь, во время звонка включаются сразу два потока.

- Перевод в Мбит/с: B_voip [Мбит/с] = B_voip [кбит/с] / 1000.

Видеонаблюдение:

B_video = N_cam * b_cam

где: N_cam - количество камер; b_cam - скорость потока одной камеры (Мбит/с).

Суммарная и проектная пропускная способность:

B_total = B_email + B_voip + B_video

B_design = B_total * 1,2  (коэффициент запаса 20%)

Расчёт WAN-канала между зданиями (межгород)

WAN-канал (Wide Area Network) соединяет главный офис с филиалом. Полоса пропускания рассчитывается по трафику, исходящему из филиала, так как оборудование и серверы расположены в ГО.

B_WAN = B_voip_фил + B_email_фил * 0,3 + B_video_фил * 0,2

Пояснение: голос передаётся полностью; почта - 30% (остальное уходит во внешний Интернет); видео - 20% (архив на центральный сервер).

Учёт VPN-накладных расходов (+15%):

B_WAN_vpn = B_WAN * 1,15

С коэффициентом запаса 20%:

B_WAN_design = B_WAN_vpn * 1,2

Выбор типа WAN-канала

| B_WAN_design | Тип WAN-канала |
| --- | --- |
| ≤ 2 Мбит/с | ADSL2+ |
| ≤ 10 Мбит/с | Арендованный канал 10 Мбит/с |
| ≤ 100 Мбит/с | Арендованный канал 100 Мбит/с |
| ≤ 1000 Мбит/с | GigE WAN (1 Гбит/с) |
| > 1000 Мбит/с | 10GE WAN (10 Гбит/с) |

Нагрузка на межсетевой экран

Межсетевой экран (firewall) устанавливается на границе сети каждого здания и пропускает через себя весь трафик: внутренний и WAN.

B_FW = B_total_здания + B_WAN

Классы межсетевого экрана

| B_FW | Класс firewall |
| --- | --- |
| ≤ 100 Мбит/с | SOHO |
| ≤ 500 Мбит/с | SMB |
| ≤ 1000 Мбит/с | Корпоративный |
| > 1000 Мбит/с | Операторский |

Коэффициент запаса и выбор технологии LAN

Проектная пропускная способность: B_design = B_total * 1,2 (запас 20%).

Технология канального уровня LAN

| B_design | Технология LAN |
| --- | --- |
| ≤ 100 Мбит/с | Fast Ethernet (100 Мбит/с) |
| ≤ 1000 Мбит/с | Gigabit Ethernet (1 Гбит/с) |
| > 1000 Мбит/с | 10 Gigabit Ethernet (10 Гбит/с) |

ПРИЛОЖЕНИЕ. Исходные данные вариантов

Таблица 1 - Варианты заданий (50 вариантов)

| № | Тип орг. | Рабочие места ГО | IP-телефоны ГО | Камеры ГО | Рабочие места фил. | IP-телефоны фил. | Камеры фил. | Скор. кам. Мбит/с | Ср. размер письма, КБ | Доля одновр. отпр. | Допустимое время доставки, с | Одновр. звонков ГО | Одновр. звонков фил. | Кодек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | телекоммуникационный оператор | 310 | 300 | 10 | 93 | 90 | 3 | 2 | 100 | 30% | 0.5 | 75 | 23 | G.729 |
| 2 | логистическая компания | 260 | 230 | 15 | 91 | 81 | 6 | 1 | 2000 | 30% | 0.5 | 110 | 39 | G.729 |
| 3 | рекламное агентство | 500 | 410 | 17 | 200 | 164 | 7 | 6 | 200 | 30% | 1 | 50 | 20 | G.729 |
| 4 | розничная сеть | 470 | 460 | 11 | 165 | 161 | 4 | 6 | 800 | 30% | 1 | 50 | 18 | G.711 |
| 5 | логистическая компания | 220 | 220 | 29 | 88 | 88 | 12 | 8 | 200 | 20% | 1 | 30 | 12 | G.711 |
| 6 | гостиничный комплекс | 190 | 180 | 4 | 57 | 54 | 2 | 1 | 2000 | 50% | 0.5 | 30 | 9 | G.722 |
| 7 | транспортная компания | 110 | 100 | 14 | 39 | 35 | 5 | 4 | 200 | 30% | 2 | 35 | 13 | G.729 |
| 8 | транспортная компания | 60 | 60 | 27 | 24 | 24 | 11 | 8 | 100 | 30% | 1 | 15 | 6 | G.711 |
| 9 | колл-центр | 450 | 320 | 29 | 135 | 96 | 9 | 1 | 800 | 50% | 3 | 35 | 11 | G.729 |
| 10 | IT-компания | 380 | 290 | 5 | 133 | 102 | 2 | 6 | 800 | 10% | 1 | 130 | 46 | G.711 |
| 11 | издательство | 350 | 240 | 30 | 105 | 72 | 9 | 2 | 1000 | 30% | 2 | 70 | 21 | G.729 |
| 12 | производственное предприятие | 260 | 190 | 30 | 91 | 67 | 11 | 8 | 1000 | 20% | 0.5 | 40 | 14 | G.729 |
| 13 | торговая сеть | 110 | 80 | 25 | 44 | 32 | 10 | 6 | 500 | 20% | 1 | 15 | 6 | G.711 |
| 14 | проектный институт | 70 | 50 | 12 | 25 | 18 | 5 | 1 | 1000 | 10% | 2 | 10 | 4 | G.711 |
| 15 | юридическая фирма | 270 | 270 | 12 | 108 | 108 | 5 | 4 | 1000 | 50% | 1 | 55 | 22 | G.722 |
| 16 | розничная сеть | 170 | 150 | 16 | 51 | 45 | 5 | 8 | 800 | 10% | 0.5 | 50 | 15 | G.722 |
| 17 | государственное учреждение | 440 | 430 | 7 | 154 | 151 | 3 | 8 | 100 | 10% | 3 | 75 | 27 | G.711 |
| 18 | банк | 230 | 150 | 12 | 92 | 60 | 5 | 4 | 2000 | 50% | 2 | 15 | 6 | G.729 |
| 19 | образовательное учреждение | 470 | 300 | 17 | 141 | 90 | 6 | 2 | 200 | 50% | 3 | 100 | 30 | G.722 |
| 20 | колл-центр | 430 | 380 | 14 | 151 | 133 | 5 | 4 | 200 | 20% | 2 | 120 | 42 | G.711 |
| 21 | медицинский центр | 70 | 60 | 20 | 21 | 18 | 6 | 2 | 100 | 30% | 2 | 15 | 5 | G.722 |
| 22 | нефтегазовая компания | 490 | 370 | 22 | 172 | 130 | 8 | 1 | 800 | 10% | 3 | 60 | 21 | G.729 |
| 23 | торговая сеть | 170 | 120 | 26 | 68 | 48 | 11 | 4 | 500 | 50% | 1 | 35 | 14 | G.729 |
| 24 | рекламное агентство | 300 | 180 | 29 | 105 | 63 | 11 | 6 | 200 | 20% | 3 | 80 | 28 | G.722 |
| 25 | нефтегазовая компания | 140 | 120 | 27 | 56 | 48 | 11 | 2 | 800 | 10% | 0.5 | 55 | 22 | G.722 |
| 26 | образовательное учреждение | 210 | 180 | 15 | 63 | 54 | 5 | 2 | 200 | 30% | 1 | 65 | 20 | G.729 |
| 27 | страховая компания | 120 | 80 | 25 | 42 | 28 | 9 | 4 | 2000 | 10% | 2 | 40 | 14 | G.729 |
| 28 | банк | 130 | 100 | 14 | 52 | 40 | 6 | 1 | 500 | 20% | 3 | 15 | 6 | G.729 |
| 29 | медицинский центр | 50 | 40 | 13 | 15 | 12 | 4 | 4 | 500 | 10% | 3 | 20 | 6 | G.729 |
| 30 | научно-исследовательский институт | 440 | 320 | 17 | 154 | 112 | 6 | 2 | 800 | 50% | 2 | 95 | 34 | G.722 |
| 31 | проектный институт | 200 | 150 | 13 | 60 | 45 | 4 | 4 | 500 | 50% | 3 | 25 | 8 | G.722 |
| 32 | банк | 200 | 140 | 25 | 70 | 49 | 9 | 8 | 2000 | 30% | 0.5 | 70 | 25 | G.722 |
| 33 | торговая сеть | 60 | 50 | 27 | 24 | 20 | 11 | 2 | 100 | 50% | 3 | 15 | 6 | G.729 |
| 34 | страховая компания | 100 | 80 | 13 | 35 | 28 | 5 | 6 | 200 | 30% | 1 | 20 | 7 | G.722 |
| 35 | проектный институт | 480 | 390 | 4 | 192 | 156 | 2 | 6 | 1000 | 30% | 1 | 85 | 34 | G.711 |
| 36 | медицинский центр | 300 | 210 | 17 | 90 | 63 | 6 | 1 | 500 | 50% | 3 | 85 | 26 | G.722 |
| 37 | гостиничный комплекс | 300 | 250 | 14 | 105 | 88 | 5 | 6 | 500 | 50% | 1 | 70 | 25 | G.722 |
| 38 | гостиничный комплекс | 360 | 280 | 25 | 144 | 112 | 10 | 1 | 500 | 10% | 0.5 | 65 | 26 | G.711 |
| 39 | научно-исследовательский институт | 340 | 270 | 29 | 102 | 81 | 9 | 8 | 1000 | 10% | 2 | 125 | 38 | G.729 |
| 40 | государственное учреждение | 190 | 190 | 27 | 67 | 67 | 10 | 1 | 100 | 20% | 3 | 30 | 11 | G.722 |
| 41 | страховая компания | 140 | 120 | 13 | 42 | 36 | 4 | 4 | 100 | 20% | 0.5 | 40 | 12 | G.711 |
| 42 | IT-компания | 480 | 420 | 23 | 168 | 147 | 9 | 2 | 2000 | 10% | 2 | 95 | 34 | G.722 |
| 43 | IT-компания | 240 | 150 | 28 | 96 | 60 | 12 | 2 | 800 | 20% | 0.5 | 40 | 16 | G.711 |
| 44 | издательство | 220 | 190 | 11 | 77 | 67 | 4 | 8 | 1000 | 50% | 3 | 35 | 13 | G.711 |
| 45 | образовательное учреждение | 110 | 70 | 5 | 44 | 28 | 2 | 8 | 100 | 20% | 0.5 | 15 | 6 | G.711 |
| 46 | телекоммуникационный оператор | 360 | 360 | 23 | 108 | 108 | 7 | 1 | 2000 | 20% | 0.5 | 30 | 9 | G.711 |
| 47 | юридическая фирма | 150 | 120 | 24 | 53 | 42 | 9 | 4 | 2000 | 10% | 2 | 45 | 16 | G.729 |
| 48 | производственное предприятие | 50 | 30 | 26 | 20 | 12 | 11 | 8 | 100 | 20% | 0.5 | 15 | 6 | G.711 |
| 49 | колл-центр | 110 | 90 | 11 | 33 | 27 | 4 | 6 | 200 | 10% | 1 | 20 | 6 | G.711 |
| 50 | производственное предприятие | 70 | 60 | 4 | 25 | 21 | 2 | 6 | 1000 | 20% | 2 | 15 | 6 | G.722 |

| Кодек | Скорость |
| --- | --- |
| G.711 | 100 кбит/с |
| G.729 | 24 кбит/с |
| G.722 | 80 кбит/с |